ЦИФРОВОЕ ЗВУКОВОЕ УСТРОЙСТВО С ТАЙМЕРОМ

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ЭТАП 1

Подключите прибор, соблюдая правильную полярность, к 12 В 7 Ач батарее закрытого типа. Красный провод подсоедините к положительной клемме (+), а черный провод  - к отрицательной клемме (-) батареи.

ЭТАП 2

Если вы хотите послушать музыку, выберите номер мелодии, а затем нажмите кнопку "EN". Например, при выборе номера 01, запустится воспроизведение первой мелодии на SD-карте.

ЭТАП 3

Настройте часы. Нажмите и удерживайте кнопку "SET" в течение трех секунд, затем отпустите. День недели начинает мигать. Нажмите соответствующую кнопку от 1 до 7, чтобы выбрать день. Затем нажмите кнопку "MODE" для установки времени. Теперь начнет мигать первая цифра часов. Установите ее с помощью соответствующих кнопок. Затем нажмите кнопку "MODE" еще раз для установки второй цифры часов. Выполните те же действия для других цифр. После выполнения описанных выше настроек, необходимо нажать кнопку "EN" для их сохранения в устройстве. Если вы не нажмете кнопку "EN", настройки будут сохранены через 10 секунд автоматически.

ЭТАП 4

Настройте таймер. Установите дни, время включения таймера, проигрываемые мелодии, время выключения по таймеру. Кратковременно нажмите кнопку "SET". Все дни недели будут мигать. Теперь нажмите соответствующую кнопку от 1 до 7 для выбора или отмены выбора дня. Затем нажмите кнопку "MODE" для установки часов и минут для таймера. Теперь 1-я цифра часов начинает мигать, установите нужное значение с помощью кнопок. Нажмите кнопку "MODE" еще раз, чтобы установить оставшиеся цифры часов, и так далее. При нажатии кнопки "Recall", таймер сбрасывается.

Теперь нажмите кнопку "Recall", чтобы выбрать мелодию для воспроизведения. Первая цифра начинает мигать, и вы можете настроить ее. Нажимая кнопку "MODE" можно установить 2-ю цифру.

Теперь, нажав кнопку "SET" еще раз, можно настроить время выключения таймера. Следуя приведенным выше указаниям по установке времени включения, настройте время выключения таймера. Для сохранения настроек нажмите кнопку "EN". Если вы не нажмете ее в течение 10 секунд, настройки будут сохранены автоматически, и на дисплее снова отобразится текущее время. Теперь нажмите кнопку ON/OFF, чтобы на дисплее появилась надпись AUTO. Теперь таймер запущен.

ЭТАП 5

Отрегулируйте громкость. Громкость может быть увеличена с помощью кнопки "Vol +" и уменьшена с помощью кнопки "Vol-". После выключения питания устройства установленное значение громкости сохраняется.

ЦИФРОВОЕ ЗВУКОВОЕ УСТРОЙСТВО С ТАЙМЕРОМ

РУКОВОДСТВО

1. Характеристики

А. Источник питания: Постоянного тока 9-18 В.

В. Можно настроить до 99 временных групп, которые предполагают установку временных точек включения и выключения, и выбор любой мелодии на SD-карте.

С. Устройство поддерживает SD-карты с максимальной емкостью 1 гигабайт.

D. Максимальная мощность аудиовыхода 20 Вт/8 Вар. При выключении устройства настройки таймера сохраняются автоматически.

2. Электронные параметры

| Рабочее напряжение | Постоянного тока 9-18 В |
| --- | --- |
| Рабочий ток | 18-1200 мA, при 12 В постоянного тока |
| Выходная аудиомощность | 20 Вт/8 Вар макс. |

3. Панель и инструкции по эксплуатации устройства

| Надпись на экране | Функция | Описание |
| --- | --- | --- |
| EN | Enter (ввод) | Нажимайте кратковременно, при длительном нажатии устройство вернется в режим часов |
| ON/OFF | Включение/Выключение/ Автоматически | Включить или выключить устройство или установить автоматическое воспроизведение |
| SET | SetUp (установка) | Длительно нажимайте для настройки часов, кратковременно нажмите, чтобы установить таймер |
| MOD | Mode (параметр) | Переход к следующему параметру при настройке |
| RES | Track set (установка трека) | Настройка номера воспроизводимой мелодии |
| Recall | Re-read data (перечитка данных) | Перечитка последних сохраненных данных |
| 1 | 1 | Цифра 1/ Выбор или отмена выбора воскресенья при настройке дня недели |
| 2 | 2 | Цифра 2/ Выбор или отмена выбора понедельника при настройке дня недели |
| 3 | 3 | Цифра 3/ Выбор или отмена выбора втроника при настройке дня недели |
| 4 | 4 | Цифра 4/ Выбор или отмена выбора среды при настройке дня недели |
| 5 | 5 | Цифра 5/ Выбор или отмена выбора четверга при настройке дня недели |
| 6 | 6 | Цифра 6/ Выбор или отмена выбора пятницы при настройке дня недели |
| 7 | 7 | Цифра 7/ Выбор или отмена выбора субботы при настройке дня недели |
| 8 | 8 | Цифра 8 |
| 9 | 9 | Цифра 9 |
| 0 | 0 | Цифра 0 |
| Vol+ | Регулировка громкости | Увеличение громкости |
| Vol- | Регулировка громкости | Понижение громкости |

3.1 Самотестирование при  включении

При включении питания в течение 3 секунд отображаются все надписи на экране, а через 3 секунды на экране отобразится текущее системное время.

Рисунок 1: Дисплей режима ожидания при включении

Отображение надписи "Auto" означает, что таймер запущен, "OFF" означает, что активный таймер выключен.

3.2 Настройка часов

Нажмите кнопку "SET" на три секунды, затем отпустите. День недели начинает мигать. Нажмите соответствующую кнопку, чтобы выбрать день.

Кнопка "1" соответствует воскресенью, кнопка "2" – понедельнику, кнопка "3" – вторнику, кнопка "4" – среде, кнопка "5" – четвергу, кнопка "6" – пятнице, кнопка "7" – субботе.

Теперь нажмите кнопку "MODE", первая цифра значения часов начинает мигать, настройте ее с помощью кнопок.

Нажмите еще раз кнопку "MODE", теперь начинает мигать вторая цифра значения часов, расположенная левее, настройте ее с помощью кнопок.

Нажмите еще раз кнопку "MODE", теперь начинает мигать первая цифра минут, настройте ее с помощью кнопок.

Нажмите еще раз кнопку "MODE", теперь начинает мигать вторая цифра минут, настройте ее с помощью кнопок.

Снова нажмите кнопку "MODE", и снова вернетесь к установке дней недели.

После выполнения настроек, описанных выше, для их сохранения в устройстве необходимо нажать на кнопку "EN". Если вы не нажмете кнопку "EN", настройки будут сохранены через 10 секунд автоматически.

3.3 Настройка таймера

Кратковременно нажмите кнопку "SET" (отпустите ее не позднее, чем через 3 секунды). Все дни недели будут мигать. Отображается время запуска (включения) таймера 1. Если оно не было установлено ​​ранее, то будет отображаться следующим образом.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT (Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб)

Рисунок 2: Дисплей без настроенного таймера

Все дни недели с воскресенья до субботы будут мигать, любой день можно выбрать для установки таймера. Теперь нажмите соответствующую кнопку от 1 до 7 для выбора или отмены выбора дня. Затем следует установить для таймера часы и минуты.

Нажмите кнопку "MODE", первая цифра значения часов начинает мигать, настройте ее с помощью кнопок.

Нажмите кнопку "MODE" второй раз, теперь начинает мигать вторая цифра значения часов, расположенная левее, настройте ее с помощью кнопок.

Нажмите кнопку "MODE" третий раз, теперь начинает мигать первая цифра минут, настройте ее с помощью кнопок.

Нажмите еще раз кнопку "MODE", теперь начинает мигать вторая цифра минут, настройте ее с помощью кнопок.

При нажатии кнопки "Recall" таймер сбросится, и дисплей будет выглядеть следующим образом:

SUN MON TUE WED THU FRI SAT (Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб)

Рисунок 3: Дисплей без настроенной сигнализации

Нажатием кнопки "Reset" можно выбрать воспроизводимую мелодию. Это может быть сделано только тогда, когда установлено время запуска таймера. Дисплей будет выглядеть следующим образом (выбрано 0040.AD4):

Рисунок 4: Выбрано 0040.AD4.

Теперь начнет мигать символ '_', и вы можете настроить его. Нажимая кнопку "MODE", можно установить вторую цифру. Нажав кнопку "MODE" еще раз можно настроить первую цифру. На рисунке выше, например, показано что будет воспроизводиться вторая мелодия (0002.AD4). Для сохранения настроек нажмите "EN". Если вы не нажмете ее в течение 10 секунд, настройки будут сохранены автоматически и на дисплее снова отобразится текущее время. В режиме настройки таймера нажмите кнопку "SET" еще раз, чтобы настроить время остановки (выключения) таймера. Дисплей будет выглядеть следующим образом.

Рисунок 5: Время выключения таймера 1

Следуя приведенным выше процедурам установки времени, можно настроить время выключения таймера 1. Для сохранения настроек нажмите кнопку "EN". Если вы не нажмете ее в течение 10 секунд, настройки будут сохранены автоматически и на дисплее снова отобразится текущее время.

При повторном нажатии кнопки "SET", можно настроить таймер 2 (дни недели, включение, мелодии, выключение), следуя процедурам, описанным выше для таймера 1. На отдельном устройстве можно настроить 99 таймеров.

3.4 ON/OFF

При нажатии на кнопку ON/OFF (вкл/выкл), таймер может быть активирован (AUTO), деактивирован (OFF) или устройство может автоматически воспроизводить мелодии в циклическом режиме (ON).

3.5 Регулировка громкости

Громкость может быть увеличена с помощью кнопки "vol+" в диапазоне от 0 до 7, и может быть уменьшена с помощью кнопки "vol-" в диапазоне от 7 до 0. Уровень громкости сохраняется после выключения питания устройства.

3.6 Наложение времени таймеров

Если время срабатывания таймеров частично совпадает, временем деактивации таймера будет время выключения второго таймера. Например, если таймер 1 стартует в 00:30 и выключатся в 01:00, а таймер 2 запускается в 00:40 и выключается в 00:55, когда часы показывают 00:30, таймер 1 будет активирован, в 00:40 таймер 1 будет деактивирован, а таймер 2 станет активен. Таймер будет выключен в 00:55.

3.7 Фоновая подсветка

При нажимании кнопок будет включаться фоновая подсветка и через десять секунд гаснуть.

3.8 Звуковые файлы

Вы можете посетить веб-сайт www.huntershopping.net, перейти к категории Bird Callers и скачав звуковой файл, записать его на карту SD.